1.4. Slojni model računalne mreže

Svaka, čak i najjednostavnija, komunikacija odvija se u najmanje tri razine ili sloja:

- primjenskoj razini

- razini protokola

- razini fizičkog povezivanja.

Na primjenskoj se razini stvara sadržaj poruke. Razina protokola ostvaruje pravila komuniciranja, a razina fizičkog povezivanja osigurava medij za prijenos podataka.

U računalnoj mreži primjensku razinu čine programi i aplikacije koji omogućuju stvaranje i razmjenu korisničkih podataka među korisnicima. Razinu protokola čine mrežni protokoli i pripadajući mehanizmi kojima se definiraju pravila komunikacije između mrežnih čvorova. Fizičku razinu čine sklopovi i prijenosni mediji koji omogućuju prijenos podataka. Kod žičnog prijenosa komunikacijski mediji su kabeli, dok se kod bežičnog prijenosa koristi slobodan prostor.

1.4.1. OSI model i mrežni protokoli

Komunikacija računalnom mrežom odvija se uz pomoć različitih uređaja i medija. Velike se poruke dijele u manje dijelove, a pojedini se dijelovi konfiguriranim mrežnim uređajima šalju na odredišta različitim komunikacijskim putevima. Zato komunikaciju računalnim mrežama ne možemo kvalitetno opisati samo trima razinama. Stoga je Međunarodna organizacija za normizaciju, ISO (engl. International Organization for Standardization), razvila 1979. godine referentni OSI model (engl. Open Systems Interconnection basic reference model). 1984. godine, nakon revizije, taj je model postao međunarodni standard, poznat još kao ISO/OSI model.

ISO/OSI referentni model (u daljnjem tekstu upotrebljavat ćemo izraz OSI model, koji je u širokoj upotrebi u terminologiji računalnih mreža) slojevit je apstraktan model komuniciranja od pošiljatelja korisničke poruke do njezina primatelja. Podijeljen je u sedam slojeva koji predstavljaju razine komunikacije u komunikacijskim kanalima računalne mreže. Tim razinama komunikacije upravljaju mrežni komunikacijski protokoli. Mrežni komunikacijski protokol skup je pravila za prikaz podataka, signalizaciju, autorizaciju i otkrivanje pogrešaka. Taj je skup pravila potreban da bi se podatci mogli prenijeti komunikacijskim kanalom.

Prema OSI modelu, mrežna komunikacija u cjelovitom komunikacijskom sustavu ostvaruje se po slojevima, odnosno razinama, što omogućuje:

- svrstavanje mrežnih uređaja u razine prema njihovoj ulozi u računalnoj mreži

- promatranje mrežne komunikacije unutar pojedine razine

- promatranje mrežne komunikacije među susjednim razinama

- jednostavniju mrežnu dijagnostiku

- promatranje komunikacije raznovrsnih mrežnih uređaja

- jednostavniji razvoj novih komunikacijskih protokola i dr.

Slojevi, odnosno razine komunikacije OSI modela jesu: 7. aplikacijski sloj 6. prezentacijski sloj 5. sloj sesije 4. transportni sloj 3. mrežni sloj 2. sloj podatkovne poveznice

- fizički sloj.

Protokoli gornjih triju razina (aplikacijskog i prezentacijskog sloja te sloja sesije) odnose se na rad korisnika s aplikacijskim programima kojima se stvara mrežni promet te na komunikaciju među aplikacijama kao krajnjim točkama komunikacijskog procesa.

Protokoli donjih četiriju razina (transportnog, mrežnog, sloja podatkovne poveznice i fizičkog sloja) definiraju kako se podatci prenose od mrežnog čvora do mrežnog čvora komunikacijskim kanalima računalne mreže.

Uloge slojeva OSI modela:

Uzmimo za primjer korisnika koji pokreće aplikaciju za prijenos datoteka. Primjerice, korisnik pokreće aplikaciju kojom se datoteke prenose između računala i mrežnog poslužitelja primjenom FTP-a (engl. File Transfer Protocol).

Aplikacijski sloj (engl. application layer) pruža mrežne usluge aplikacijskim programima u kojima korisnik stvara podatke ili priprema postojeće podatke za slanje računalnom mrežom. Taj je sloj najbliži krajnjem korisniku te omogućuje pristup mrežnim uslugama. Aplikacija zatim upućuje zahtjev za uslugama prezentacijskog sloja. Neki primjeri protokola aplikacijskog sloja jesu:

- HTTP (engl. Hypertext Transfer Protocol)

- HTTPS (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure)

- SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol)

- POP (engl. Post Office Protocol)

- IMAP (engl. Internet Mail Access Protocol)

- FTP (engl. File Transfer Protocol)

- telnet (engl. TELecLocation NETwork)

Osnovna namjena HTTP protokola jest omogućavanje objavljivanja i prezentacije HTML dokumenata, mrežnih stranica. HTTPS sigurna je verzija HTTP protokola koja upotrebljava enkripciju za zaštitu i skrivanje prometa. SMTP protokol je za odlaznu elektroničku poštu, a IMAP i POP za dolaznu. Često se upotrebljava inačica POP3 protokol. FTP protokol služi za prijenos datoteka između računala i poslužitelja pomoću odgovarajuće aplikacije. Telnet je i protokol aplikacijske razine koji dopušta izvođenje naredbi odnosno rad na drugom računalu ili mrežnom uređaju preko LAN ili WAN mreže.

Prezentacijski sloj (engl. presentation layer) omogućava čitljivost podataka aplikacijama na odredištu, brine se o formatu i strukturi podataka te sintaksi prijenosa za aplikacijski sloj.

Sloj sesije (engl. session layer) uspostavlja veze među aplikacijama, sinkronizira ih upravljajući njihovim radom i prekida ih na kraju komunikacije. Tako, na primjer, protokoli sloja sesije omogućuju istodobno pojavljivanje slike i tona u videomaterijalima iako je brzina svjetlosti oko deset tisuća puta veća od brzine zvuka.

Transportni sloj (engl. transport layer) zadužen je za prijenos podataka između mrežnih čvorova uz osiguravanje pouzdanosti komunikacije. Protokoli tog sloja obavljaju segmentaciju podataka, upravljaju tokom podataka, otkrivaju pogreške u prijenosu te, prema potrebi, ponovno šalju izgubljene ili oštećene podatke. Primjeri protokola transportnog sloja jesu TCP (engl. Transmission Control Protocol) i UDP (engl. User Datagram Protocol). TCP se koristi kada je važna pouzdanost prijenosa, dok se UDP koristi kada je važna pravodobnost prijenosa uz meju razinu kontrole. Odabir protokola ovisi o vrsti prometa koji se prenosi računalnom mrežom.

Mrežni sloj (engl. network layer) pruža usluge povezivanja mrežnih uređaja i odabira najbolje putanje računalne mreže. Podatci se usmjeravaju od mreže do mreže prema logičkim adresama (IP adresa) i načelu "što je bolje moguće" (engl. best effort delivery). To znači da protokoli mrežnog sloja ne vode računa o pouzdanoj dostavi podataka. Najčešće upotrebljavani protokol jest IP (engl. Internet Protocol). Na svakom segmentu računalne mreže usmjernik pomoću tablice usmjeravanja prosljeđuje podatke u druge računalne mreže ili u lokalnu mrežu.

Sloj podatkovne poveznice (engl. data link layer) omogućava pouzdan prijenos podataka medijem. Otkriva pogreške u prijenosu susjednim, fizičkim slojem. Zadužen je za povezanost i odabir putanje između uređaja prema fizičkim, MAC adresama u lokalnoj mreži.

Na sloju podatkovne poveznice podatci se prenose pomoću preklopnika koji na temelju MAC adresa polaznog i odredišnog mrežnog čvora, pohranjenih u svojoj tablici, određuju odgovarajući izlazni port te prosljeđuju okvir. Izlazni port predstavlja fizički priključak na preklopniku koji je povezan s određenim dijelom mreže, odnosno putem kojeg je dostupan odredišni mrežni čvor. Odabir odgovarajućeg porta temelji se na pretraživanju MAC tablice u kojoj su zabilježene povezanosti između MAC adresa i pripadajućih portova, čime se omogućuje usmjereno i učinkovito prosljeđivanje okvira samo prema odredišnom čvoru. Nakon izlaska s odabranog porta, okvir se prenosi fizičkim medijem do mrežnog sučelja odredišnog čvora. Na toj se razini, također na temelju MAC adresa, ostvaruje prijenos podataka između različitih lokalnih mreža uporabom premosnika, kao i prijelaz između različitih prijenosnih medija u pojedinim dijelovima lokalnih mreža.

Fizički sloj (engl. physical layer) brine se o električkim svojstvima fizičkih komponenata mreže, kao što su na primjer: mediji za prijenos podataka (bakreni vodovi, optički kabeli, radiovalovi), konektori, razine napona i signala, brzine prijenosa podataka kroz medije, maksimalne udaljenosti prijenosa određenim medijem, razine napona prilikom prijenosa i dr.

Taj sloj određuje električke i mehaničke uvjete za aktiviranje, održavanje i deaktiviranje fizičkih veza između sustava pošiljatelja i primatelja. Primjeri uređaja fizičke razine jesu mrežne kartice, koncentratori i obnavljači. Na slici 1.52 prikazane su razine komunikacije prilikom prijenosa podataka mrežnim uređajima različitih mogućnosti.

Kolizijska domena dio je mreže u kojem može doći do sudara podataka ako više uređaja istovremeno šalje podatke. U jednostavnim mrežama, poput onih koje koriste koncentrator, svi priključeni uređaji čine jednu kolizijsku domenu.

Tekst i opis sa dijagrama:

Lijevo:

- računalo pošiljatelj korisničke poruke

  - korisnička poruka

Sredina (uređaji):

- zvjezdište, obnavljač, mrežna kartica

- preklopnik, premosnik

- usmjernik

Desno:

- računalo primatelj korisničke poruke

  - korisnička poruka

- protokoli:

  - – aplikacijskog sloja

  - – prezentacijskog sloja

  - – sloja sesije

  - – transportnog sloja

  - – mrežnog sloja

  - – sloja podatkovne poveznice

  - – fizičkog sloja

Dno:

- signali putuju komunikacijskim medijima